Silniki z tłokami wirującymi – silnik Wankla

1. Rys historyczny.

Pierwszym wprowadzonym do produkcji silnikiem z tłokiem obrotowym, a właściwie krążącym, był silnik pomysłu niemieckiego konstruktora Feliksa Wankla.

Do firm najbardziej zaangażowanych w prace nad doskonaleniem silnika Wankla należały: NSU, Daimler-Benz, Fichtel i Sachs (Niemcy), Curtiss-Wright i General Motors (USA) oraz Toyo-Kogyo (Japonia).

Produkcję silników Wankla na skalę przemysłową pierwsze podjęły firmy samochodowe. W 1971 r. w niemieckiej wytwórni NSU były produkowane dwa typy silników Winkla (KKM-612 do samochodu Ro 80 i KKM-613 do samochodu Citroen M35), a w wytwórni Toyo-Kogyo - trzy typy (813, 820 i 823 do samochodów Mazda). Ponadto firma Daimler-Benz zastosowała silnik Wankla M-950 do napędu doświadczalnego samochodu sportowego C-111.

Podejmowano też próby zastosowania silnika Wankla do napędu motocykli i sań motorowych. Do sań motorowych zastosowano silniki Wankla głównie ze względu na łatwość rozruchu w niskiej temperaturze.

W 1971 r. firma Fichtel-Sachs uruchomiła produkcję czterech typów silników Wankla do napędu pił, szlifierek, zespołów prądotwórczych, pomp itp. Pierwsze zastosowanie w lotnictwie znalazł silnik Wankla do napędu

motoszybowców. Firma Fichtel-Sachs zastosowała do tego celu silnik KM-48 o mocy Ne = 7,4 kW przy n = 500 obr/min. Ze względu na małą moc stanowił on tylko silnik pomocniczy; start szybowca musi być bowiem wspomagany.

Największymi osiągnięciami w pracach nad zastosowaniem silników Wankla w lotnictwie może poszczycić się amerykańska firma Curtiss-Wright. Poczynając od 1960 r. wyprodukowała ona wiele bardziej lub mniej udanych prototypów. Ostatnim z opracowanych przez tę firmę silników lotniczych był silnik śmigłowcowy RC2-90Y2 o mocy Ne = 228 kW przy n = 6000 obr/min. Silnik ten miał małe wymiary i małą masę (ok. 129 kg).

Z innych zastosowań silnika Wankla należy wymienić transport wodny (łodzie motorowe).

2. Budowa i zasada działania silnika Wankla

W silniku spalinowym Wankla główny element roboczy - tłok - wykonuje ruch obrotowy, podobnie jak w turbinowym silniku spalinowym wirnik turbiny. Jednak zasady działania tych silników są różne. W turbinowych silnikach spalinowych energia kinetyczna rozprężających się gazów działając na łopatki wprawia w ruch obrotowy wirnik silnika. Zasada działania silnika Wankla jest natomiast taka jak tradycyjnego silnika czterosuwowego. Cykl pracy silnika spalinowego Wankla obejmuje następujące procesy:

- napełnianie komory roboczej świeżym ładunkiem;

- sprężanie ładunku;

- rozprężanie gazów spalinowych powstałych w komorze roboczej w wyniku spalania sprężonego ładunku;

- usuwanie spalin z komory roboczej.

Ponieważ tłok w silniku Wankla nie wykonuje ruchu postępowo-zwrotnego, poszczególne fazy cyklu pracy nie nazywają się tu suwami, lecz taktami. W silniku Wankla wymienione wyżej procesy zamykają się w czterech taktach: dolotu, sprężania, rozprężania (pracy) i wylotu.

Wirujący element silnika Wankla ma kształt trójkąta o krzywoliniowych bokach. Przejmuje on naciski gazów i dlatego, przez analogię z silnikami suwowymi, nazywany jest tłokiem. Tłok tego silnika porusza się w zamkniętej obudowie stanowiącej kadłub silnika, nazywanej (również przez analogię) cylindrem. Cylinder ma kształt niskiego walca o podstawie niekołowej prostopadłej do osi. Zarys podstawy cylindra stanowi krzywa zwana trochoidą.

Tłok jest osadzony na mimośrodzie wału silnika. Dzięki temu podczas pracy silnika środek tłoka porusza się po kole o promieniu równym promieniowi mimośrodu. Jednocześnie tłok silnika obraca się dookoła swej osi w tym samym kierunku co wał, lecz z prędkością kątową trzykrotnie mniejszą. Przełożenie takie zapewnia przekładnia zębata, której jeden element stanowi wewnętrzny wieniec zębaty tłoka, a drugi zewnętrzny wieniec zębaty mimośrodowego wału silnika . Za pomocą tej przekładni tłok napędza wał silnika.

Mimośrodowy ruch tłoka oraz odpowiedni kształt powierzchni bocznej cylindra silnika sprawiają, że krawędzie tłoka dzielą przestrzeń między tłokiem a ściankami cylindra na trzy części (komory robocze), których położenie, kształt i objętość są zmienne w czasie pracy silnika. Podczas jednego pełnego obrotu tłoka objętość każdej komory roboczej osiąga dwa razy wartość największą i dwa razy najmniejszą. Podobnym zmianom w tradycyjnym silniku tłokowym ulega objętość przestrzeni roboczej cylindra. Dzięki temu w każdej komorze roboczej podczas jednego obrotu tłoka jest realizowany pełny czterotaktowy cykl pracy.

- Położenie I. W takim położeniu tłoka (rys. 23.1) z komory A uchodzi reszta spalin, w komorze B rozpoczyna się proces sprężania świeżego ładunku, a w komorze C kończy się proces rozprężania gazów spalinowych.

- Położenie II osiąga tłok po obrocie wału silnika o kąt 90° w stosunku do położenia poprzedniego. Do komory A dopływa mieszanka paliwowo-powietrzna, w komorze roboczej B odbywa się proces sprężania, a w komorze C rozpoczyna się wylot spalin.

- Położenie III osiąga tłok po dalszym obrocie wału mimośrodowego o 90°. Do komory A napływa w dalszym ciągu mieszanka palna, komora B ma najmniejszą objętość i następuje w niej zapłon sprężonej mieszanki palnej od iskry pojawiającej się na elektrodach świecy zapłonowej, z komory C w dalszym ciągu uchodzą spaliny.

- Położenie IV osiąga tłok po obrocie wału o 270° od położenia I. W komorze A kończy się dopływ świeżego ładunku (koniec taktu dolotu), w komorze B trwa proces rozprężania, a z komory C w dalszym ciągu uchodzą spaliny.

Z opisanego przebiegu pracy silnika Wankla wynika, że podczas jednego obrotu tłoka i odpowiadających mu trzech obrotów wału silnika zachodzą trzy takty pracy, kolejno w każdej komorze. Na jeden obrót wału przypada więc w tym silniku jeden takt pracy, podobnie jak w klasycznym jednocylindrowym silniku dwusuwowym. Jest to bardzo korzystne, gdyż równomierny bieg silnika uzyskuje się bez potrzeby stosowania dużych kół zamachowych, jak to ma miejsce w silniku suwowym.

Drugą zaletą silnika Wankla, wpływającą korzystnie na jego sprawność, jest niemal całkowite oczyszczenie komory roboczej ze spalin. Zawartość resztek spalin w świeżym ładunku jest w tym silniku minimalna. Rozpędzona w przewodzie dolotowym mieszanka wpływa z dużą energią kinetyczną do komory, co zapewnia wysoką sprawność napełnienia.

Należy jeszcze wspomnieć, że silniki Wankla, podobnie jak większość silników dwusuwowych, mają rozrząd bezzaworowy. Łączą więc one w sobie zalety klasycznych silników dwu- i czterosuwowego.

3. Cechy charakterystyczne - perspektywy rozwoju silników Wankla.

Silnik Wankla ma następujące zalety:

- Jest to jedyny silnik czterosuwowy (właściwiej - czterotaktowy) o rozrządzie bezzaworowym.

- Konstrukcja silnika zapewnia możliwość pełnego wyrównoważenia dynamicznego za pomocą przeciwciężarów związanych z wałem mimośrodowym, ponieważ środek masy tłoka pokrywa się z osią mimośrodu.

- Silniki Wankla mają możliwość uzyskiwania dużej mocy jednostkowej.

- Istnieje możliwość unifikacji części silników Wankla o różnej liczbie cylindrów.

- Benzynowy silnik Wankla można zasilać paliwem o niższej liczbie oktanowej niż w przypadku silnika klasycznego o takim samym stopniu sprężania.Obecnie firma mazda wprowadza zasilanie poliwem gazowym.

Silnik Wankla ma także wady. Do najważniejszych wad tego silnika należy zaliczyć:

- Niemożność uzyskania dowolnego stopnia sprężania,

- Trudności związane z uzyskaniem trwałego uszczelnienia tłoka w komorze tłokowej (cylindrze),

- Większe jednostkowe zużycie paliwa w porównaniu z tradycyjnymi silnikami suwowymi.

Obecnie silnik ten przeżywa swój renesans a to za sprawą firm japońskich, które od zakupienia licencji do dnia dzisiejszego wprowadziły wiele zmian konstrukcyjnych eliminujących jego wady i podnoszących zalety.